本科生毕业设计(论文)

中期报告

自重组轮足机器人链式系统协同控制

Cooperative Control of Chain-Structured Self-Reconfigurable Wheel–Legged Robotic Systems

| 学 院： | 自动化学院 |
| --- | --- |
| 专 业： | 自动化（徐特立英才班） |
| 班 级： | 06212202 |
| 学生姓名： | 晋浩楠 |
| 学 号： | 1120223117 |
| 指导教师： | 宋文杰 |

一、毕业设计（论文）主要研究内容、进展情况及取得成果 本课题以自重组轮足机器人链式系统协同控制为研究对象，围绕链式连接结构下多机器人系统的建模、控制及协同跟踪问题开展研究。由于该类系统具有多单体铰接、运动耦合强、控制目标复杂等特点，传统针对单一机器人设计的控制方法难以直接满足链式系统在稳定性、跟踪精度和鲁棒性等方面的要求。因此，本课题拟从系统建模、单车控制器设计以及多车协同跟踪控制策略三个层面展开研究，为后续实现链式自重组轮足机器人系统的高精度协同控制提供理论与方法支撑。 目前，课题已完成以下几个方面的工作，并取得了阶段性成果： 1. 完成多机铰接链式系统的运动学建模 针对自重组轮足机器人通过铰接结构串联形成链式系统的构型特征，分析了各机器人单体之间的位姿关系与运动约束，建立了多机链式系统的运动学模型。建模过程中，重点考虑了单体之间的连接关系及系统整体运动状态的传递规律，从而实现了对链式系统整体运动特性的描述。该部分工作为后续协同控制策略的设计提供了理论基础，也为多车跟踪过程中的状态解算与参考轨迹生成奠定了模型支撑。 2. 完成单机LQR控制器的设计与实现 在单体机器人控制层面，基于单机动力学特性建立了相应的状态空间表达，并设计实现了LQR控制器。LQR控制方法具有结构清晰、参数设计规范、状态调节性能较好的优点，适合作为单机基础控制器。通过对单车控制系统的仿真分析，验证了所设计LQR控制器能够在一定条件下较好地实现对系统状态的稳定调节，使机器人具备基本的轨迹跟踪与姿态调整能力。该部分研究为后续多车协同控制提供了基础控制单元。 3. 开展运动学解算与分布式跟踪控制的初步测试 在已有运动学模型和单机LQR控制器的基础上，开展了针对链式系统协同控制效果的初步验证工作。当前已对“运动学解算 + 分布式跟踪”这一总体控制思路进行了初步测试，重点考察后车对前车运动状态的跟随能力及系统整体的协同运动效果。测试结果表明，所建立的模型和控制框架能够初步实现链式系统中各单体的有序跟踪，说明当前方案在结构上具有可行性，也验证了前期建模与控制设计工作的有效性。 4. 阶段性成果总结 综合目前工作进展来看，本课题已经完成了链式系统协同控制研究中的前期基础工作，形成了从系统运动学建模—单机控制器设计—多车协同跟踪初步验证的基本研究链条。现阶段成果表明，所构建的控制框架能够实现链式系统协同控制的初步目标，但在建模精度、扰动抑制以及复杂动态条件下的跟踪性能方面仍有进一步优化空间。总体而言，课题研究进展符合预期，为后续深入开展控制策略改进和鲁棒性提升研究打下了较为扎实的基础。

二、存在的问题和拟解决方案 虽然目前已经完成了前期建模与初步控制验证工作，但在研究过程中也暴露出一些较为关键的问题，主要体现在以下两个方面： 1. 单体建模误差导致控制性能下降 目前单体机器人控制器的设计建立在已有模型基础之上，但在实际系统中，模型不可避免地存在一定简化与误差。例如，系统参数摄动、外部扰动、铰接连接带来的附加影响以及机器人之间的耦合效应等，都可能导致实际运行状态与理论模型之间出现偏差。由于控制器对模型精度具有一定依赖性，这些误差会进一步传递到多机协同控制过程中，使系统在跟踪时产生稳态误差或动态偏差，进而影响链式系统整体控制效果。 2. 现有LQR控制器在协同控制场景下存在局限性 LQR控制器本质上是一种基于线性状态反馈的最优控制方法，在单机系统中具有较好的控制效果，但在链式多机系统中，其控制性能会受到系统复杂耦合关系和约束条件的限制。尤其是在后车跟踪前车的过程中，后车不仅需要响应参考状态，还需要综合考虑单体动力学特性以及与前后车之间的相互作用。若仍然仅采用现有单体LQR控制结构，难以充分体现系统的预测能力和协同控制能力，因此在复杂工况下可能难以保证较高的跟踪精度和鲁棒性。 针对上述问题，拟从以下两个方向进行改进： 3. 基于DMPC的协同跟踪控制策略改进 为进一步提高链式系统中后车跟踪控制的精度和动态性能，拟将施加LQR控制器后的单体机器人进一步抽象为一个新的受控系统，并将其输入变量定义为预期状态。在此基础上，引入**分布式模型预测控制（DMPC）**方法，构建适用于链式机器人系统的协同控制框架。该方法能够在每个控制时域内综合考虑单体动力学特性、系统约束及邻接车辆的状态信息，使后车在跟踪过程中具备一定的预测与协调能力，从而改善传统分布式跟踪方法中对动力学特性考虑不足的问题，提高整个链式系统的协同控制性能。 4. 基于LQR与ADRC耦合的单车控制策略改进 针对单体建模误差和多车耦合扰动对控制性能带来的不利影响，拟在现有LQR控制器基础上引入**ADRC（自抗扰控制）**方法，与LQR形成耦合控制结构。ADRC具有较强的扰动观测和补偿能力，可对系统中由于建模不确定性、外界扰动以及前后车耦合作用所引入的总扰动进行在线估计，并通过补偿机制减小其对控制效果的影响。通过将ADRC与LQR相结合，一方面可以保留LQR在状态反馈和最优调节方面的优势，另一方面可以增强系统对模型误差和外界扰动的鲁棒性，从而提高单车控制精度，并进一步提升多车协同控制的整体性能。 5. 拟解决问题的总体思路 总体而言，后续研究将从“协同层优化”与“单体层补偿”两个层面同步推进：一方面通过DMPC提高后车跟踪控制中对动力学特性和系统约束的考虑程度，增强链式系统协同控制能力；另一方面通过LQR与ADRC耦合方法提高单体对模型误差和耦合扰动的抑制能力。通过上述两类改进，预期能够有效减小控制误差，提升系统的跟踪精度、稳定性和鲁棒性，为实现更高性能的链式自重组轮足机器人协同控制提供支持。

三、下一步研究任务与进度安排 下一阶段的研究工作将围绕前述存在的问题及改进思路展开，重点推进分布式预测控制设计和单车鲁棒控制改进两方面内容。具体研究任务与进度安排如下： 1. 完善DMPC协同控制模型与求解方法 下一步将首先围绕分布式模型预测控制方法开展研究。具体包括：在已有单体控制结构基础上，对施加LQR后的单体进行等效抽象，建立适用于链式系统的预测控制模型；明确各机器人在协同跟踪过程中的状态变量、控制输入、性能指标和约束条件；设计适合链式结构的局部优化目标与分布式信息交互机制。完成理论模型构建后，将进一步进行仿真实现，验证DMPC方法在后车跟踪中的有效性，并分析其对协同跟踪精度和动态性能的改善程度。 2. 开展LQR与ADRC耦合控制器设计 在单体控制改进方面，下一阶段将进一步研究适用于单车系统的ADRC结构，并与现有LQR控制器进行耦合设计。重点工作包括：分析单体系统中模型不确定性与前后车耦合影响的主要表现形式，构建总扰动估计模型；设计扩张状态观测器及相应的补偿机制；研究ADRC与LQR之间的协同作用方式，形成兼顾状态反馈性能与扰动抑制能力的复合控制框架。通过该部分工作，预期进一步降低单体控制误差，提高系统在复杂工况下的控制精度与鲁棒性。 3. 进行改进控制策略的仿真测试与性能对比 在两类改进控制方法初步完成后，将开展系统性的仿真测试与性能评估工作。计划分别对原有控制方案、引入DMPC后的协同控制方案以及LQR-ADRC耦合控制方案进行仿真对比，从轨迹跟踪误差、系统稳定时间、抗扰能力、控制输入平滑性以及多车协同一致性等方面进行分析。通过定量和定性相结合的方式，对不同控制策略的效果进行总结，验证所提改进方法的实际优势和适用性。 4. 完成论文后续撰写与整理工作 在研究与仿真工作推进的同时，将同步开展毕业设计论文后续内容的撰写与整理。具体包括：补充和完善系统建模部分的理论推导，梳理控制器设计思路与算法流程，整理仿真结果并完成数据分析，对比不同方案的实验现象与结论，最终形成较为完整的论文主体内容。同时，根据中期检查后的反馈意见，对已有文字内容进行进一步修改和规范，确保毕业设计论文整体结构完整、逻辑清晰、论述规范。 5. 进度安排 结合当前研究基础，后续工作拟按以下思路有序推进： 前期重点完成DMPC控制模型的建立及仿真实现，明确后车协同跟踪中的预测控制框架；中期完成LQR与ADRC耦合控制器设计，并开展单车及多车控制效果验证；后期集中进行不同方案的综合对比分析，整理实验结果，完善论文撰写与修改工作，确保按计划完成毕业设计的各项研究任务。

四、指导教师意见 签字：

成绩：，占比：

五、中期审核负责人意见 签字：